Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego - wymiana ogrodzenia na działce nr 146/3, położonej w Żywcu przy ul. Łączki 44a, stanowiącej własność Województwa Śląskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymiana ogrodzenia (ok. 210 mb):

- oczyszczenie terenu wzdłuż całego ogrodzenia i zabezpieczenie terenu w trakcie prowadzonych prac, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami bhp;

- rozebranie starego ogrodzenia z siatki, słupków, filarów betonowych, sztachet oraz podmurówki;

- odnowienie zdemontowanej konstrukcji bramy wjazdowej poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną metalowej ramy na kolor brązowy;

- ręczne wykopanie dołów pod fundamenty słupków ogrodzenia;

- wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej o wysokości min. 150 cm z drutu fi 3,2 mm, powlekanej PCW 
na słupkach metalowych lub z profila zamkniętego o wymiarach 60x40x3 mm, osadzonych w gruncie 
i obetonowanych betonem, słupki ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze zielonym wraz
 z niezbędnymi elementami potrzebnymi do wykonania ww. ogrodzenia;

- pod siatką należy wykonać podmurówkę z płyty betonowej prefabrykowanej o wysokości min. 25 cm 
i szerokości min. 5 cm;

- wykonanie nowych filarów od strony wjazdu z prefabrykatów betonowych;

- wykonanie nowej konstrukcji metalowej furtki (bramki wejściowej) oraz nowych elementów metalowych służących do przymocowania sztachet do ogrodzenia na całej długości od strony wjazdu i pomalowaniu ww. konstrukcji farbą antykorozyjną w kolorze brązowym;

- montaż (do wcześniej wykonanych konstrukcji metalowych) sztachet PVC w kolorze drewnopodobnym 
o długości min. 150 cm., szerokości min. 80 mm i grubości min. 15 mm na odnowionej bramie wjazdowej, furtce 
i całym ogrodzeniu od strony wjazdu;

- zamontowanie do furtki nowego zamka oraz klamek wraz z przekazaniem kompletu 3 kluczy do ww. furtki;

- zamontowanie do bramy wjazdowej stopek do podpierania bramy podczas otwarcia;

- wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych zgodnie z ustawą o odpadach.

................................................................

(data i podpis Zleceniobiorcy)