Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego - remont ogrodzenia (wymiana części ogrodzenia na ok.210 mb) na działce nr 146/3, położonej w Żywcu przy ul. Łączki 44a, stanowiącej własność Województwa Śląskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – remont ogrodzenia (wymiana części ogrodzenia):

- oczyszczenie terenu wzdłuż ogrodzenia i zabezpieczenie terenu w trakcie prowadzonych prac, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami bhp;

- rozebranie starego ogrodzenia z siatki, słupków, filarów betonowych oraz podmurówki;

- wykopanie dołów pod fundamenty słupków ogrodzenia;

- wykonanie ok. 110 mb ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej o wysokości min. 150 cm z drutu fi 3,2 mm, powlekanej PCW na słupkach metalowych lub z profila zamkniętego o wymiarach 60x40x3 mm, osadzonych w gruncie 
i obetonowanych betonem, słupki ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze zielonym wraz
 z niezbędnymi elementami potrzebnymi do wykonania ww. ogrodzenia;

- pod siatką należy wykonać podmurówkę z płyty betonowej prefabrykowanej o wysokości min. 25 cm 
i szerokości min. 5 cm;

- wykonanie odpowiedniej podmurówki wraz zabezpieczeniem od strony rowu meliorazycjnego;

- zabezpieczenie odpowiednim nasypem ziemi pod zamontowanym ogrodzeniem;

- wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych zgodnie z ustawą o odpadach.

................................................................

(data i podpis Zleceniobiorcy)